通州区兴仁镇太平路东侧、兴仁横河南侧地块土壤污染状况调查报告

委托单位：南通市通州区兴仁镇人民政府

报告出具单位：南京国环科技股份有限公司

二〇二五年六月

摘 要

根据业主单位委托合同，本次调查地块为通州区兴仁镇太平路东侧、跃进路南侧地块，位于通州区兴仁镇孙家桥村二组，四至范围：东至兴石河，南至创业西路（规划），西至太平路（规划），北至兴仁横河，面积约117737m2。根据南通市通州区兴仁镇（TZ08、TZ10单元）详细规划，该地块规划用地性质为商住混合用地和15分钟社区生活圈综合公共服务设施用地，商住混合用地属于住宅，15分钟社区生活圈综合公共服务设施用地属于公共管理与公共服务用地。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。根据南通市通州区兴仁镇（TZ08、TZ10单元）详细规划，该地块规划用地性质为商住混合用地和15分钟社区生活圈综合公共服务设施用地，商住混合用地属于住宅，15分钟社区生活圈综合公共服务设施用地属于公共管理与公共服务用地，故通州区兴仁镇人民政府委托南京国环科技股份有限公司对太平路东侧、跃进路南侧地块开展土壤污染状况调查工作。

通过现场踏勘、调查访问、收集地块现状和历史资料可知，本地块内及周边存在企业生产活动，存在潜在污染源，特征污染物包括pH、耗氧量、色度、氨氮、总磷、铁、铜、锰、锌、铬、镍、钡、钛、钒、锑、苯、二甲苯、苯乙烯、苯胺类、甲醛、环氧乙烷、石油烃（C10-C40）、环氧树脂、醇酸树脂、聚酰胺树脂、聚氨脂、醋酸丁酯、酚醛树脂、聚丙烯酸钠、聚酯树脂、丙烯酸树脂、聚酯树脂、丁醇、丙三醇、乙二醇、乙二醇乙醚、二丙二醇甲醚、二乙二醇乙醚、乙醇、异丙醇、丁酯、乙酯、正丙酯。为初步了解本次调查地块土壤环境状况，本次现场踏勘采用XRF和PID快速检测设备对地块土壤进行了现场检测。根据检测结果，地块内土壤样品中重金属和PID快检数据无异常，且与对照点相比没有明显差异。

考虑到本次调查地块内及周边存在潜在污染源，为进一步明确本地块区域土壤及地下水是否受到污染，需对该地块进一步采样检测分析，应开展土壤和地下水监测。2025年6月，我单位委托江苏弘业检测技术有限公司开展现场采样、实验室分析工作。

①土壤结论

土壤pH值检出范围为7.02~8.94，整体无酸化或碱化，部分呈轻度碱化。地块内采集的土壤样品污染物汞、砷、铜、镍、镉、铅、钒、锑和石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，总氟化物检出值低于《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 32/T 4712-2024）中的第一类用地筛选值，铬、锰、锌和钡检出值低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T67-2020）中的第一类用地筛选值，钛检出值低于《污染场地风险评估电子表格计算值》计算的第一类用地风险控制值。

②地下水结论

地块内采集的地下水样品pH值、色度、氨氮、耗氧量、锰、铝、钡、砷、锑、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）和亚硝酸盐（以N计）检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。总磷无地下水评价标准，地块内地下水样品总磷检出浓度与对照点浓度无明显差异。

③地块邻近地表水结论

地块邻近的兴仁横河采集的2个地表水样品pH值、总磷、氨氮、高锰酸盐指数、铜、砷和氟化物检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、铁和锰检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值，锑和钡检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值，色度和亚硝酸盐（以N计）检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。

地块邻近的兴石河采集的3个地表水样品pH值、总磷、氨氮、高锰酸盐指数、铜、砷和氟化物检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准，氯化物、硫酸盐和硝酸盐（以N计）检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值，锑和钡检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值，色度和亚硝酸盐（以N计）检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ш类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。

④地块邻近地表水底泥结论

地块相邻地表水底泥样品污染物汞、砷、锑、铜、镍、铅、镉、钒和石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，总氟化物检出值低于《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 32/T 4712-2024）中的第一类用地筛选值，锌、铬、锰和钡检出值低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T67-2020）中的第一类用地筛选值，钛检出值低于《污染场地风险评估电子表格计算值》计算的第一类用地风险控制值。

综上，本次调查地块不属于污染地块，土壤环境质量满足后续规划用地要求。

地块概况

调查范围

本次调查范围为通州区兴仁镇太平路东侧、兴仁横河南侧地块，位于南通市通州区兴仁镇，四至范围：东至兴石河，南至创业西路（规划），西至太平路（规划），北至兴仁横河，面积约117737m2，具体位置如下图1.1-1，地块调查范围见图1.1-2，具体拐点坐标见表1.1-1。本次调查地块的拐点坐标来自南通市通州区兴仁镇人民政府会提供的调查范围矢量文件。

表1.1-1调查场地拐点坐标

| 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| J1 | 3547883.6637 | 40588551.8095 |
| J2 | 3547806.3937 | 40588552.7075 |
| J3 | 3547805.2341 | 40588552.7209 |
| J4 | 3547792.8441 | 40588552.8649 |
| J5 | 3547788.9601 | 40588552.9101 |
| J6 | 3547782.0951 | 40588552.7271 |
| J7 | 3547774.3815 | 40588553.8187 |
| J8 | 3547773.8727 | 40588553.8907 |
| J9 | 3547771.4731 | 40588554.2303 |
| J10 | 3547763.9639 | 40588555.2931 |
| J11 | 3547763.7291 | 40588552.5677 |
| J12 | 3547756.5921 | 40588553.1783 |
| J13 | 3547753.5001 | 40588511.3176 |
| J14 | 3547753.1564 | 40588506.8964 |
| J15 | 3547752.0091 | 40588491.1192 |
| J16 | 3547751.1853 | 40588480.1127 |
| J17 | 3547749.4535 | 40588456.5402 |
| J18 | 3547749.0707 | 40588450.9802 |
| J19 | 3547747.1397 | 40588422.9369 |
| J20 | 3547743.9893 | 40588376.9299 |
| J21 | 3547742.2494 | 40588377.0010 |
| J22 | 3547740.0470 | 40588348.9085 |
| J23 | 3547755.9879 | 40588347.7877 |
| J24 | 3547756.0659 | 40588345.7677 |
| J25 | 3547756.4127 | 40588343.7543 |
| J26 | 3547757.2239 | 40588341.9093 |
| J27 | 3547758.1529 | 40588340.1287 |
| J28 | 3547759.5935 | 40588338.6517 |
| J29 | 3547761.1539 | 40588337.3667 |
| J30 | 3547762.8209 | 40588336.3179 |
| J31 | 3547764.8053 | 40588335.6655 |
| J32 | 3547766.7929 | 40588335.2977 |
| J33 | 3547768.8141 | 40588335.2685 |
| J34 | 3547772.1837 | 40588335.5047 |
| J35 | 3547771.7941 | 40588341.0669 |
| J36 | 3547772.8229 | 40588340.3089 |
| J37 | 3547776.2957 | 40588338.5087 |
| J38 | 3547780.0067 | 40588337.2723 |
| J39 | 3547780.9233 | 40588337.1197 |
| J40 | 3547783.8651 | 40588336.6301 |
| J41 | 3547787.7765 | 40588336.5975 |
| J42 | 3547798.0703 | 40588337.3187 |
| J43 | 3547835.9011 | 40588339.8362 |
| J44 | 3547837.8627 | 40588339.9352 |
| J45 | 3547839.8772 | 40588340.0066 |
| J46 | 3547841.8727 | 40588340.0510 |
| J47 | 3547843.8993 | 40588340.0741 |
| J48 | 3547845.0325 | 40588340.0763 |
| J49 | 3547845.9059 | 40588340.0781 |
| J50 | 3547847.8839 | 40588340.0682 |
| J51 | 3547849.9203 | 40588340.0471 |
| J52 | 3547851.9340 | 40588340.0195 |
| J53 | 3547853.4707 | 40588339.9967 |
| J54 | 3547854.4773 | 40588339.9817 |
| J55 | 3547855.4839 | 40588339.9673 |
| J56 | 3547856.4903 | 40588339.9539 |
| J57 | 3547857.4967 | 40588339.9421 |
| J58 | 3547858.5027 | 40588339.9321 |
| J59 | 3547859.5087 | 40588339.9247 |
| J60 | 3547860.5145 | 40588339.9205 |
| J61 | 3547861.5201 | 40588339.9195 |
| J62 | 3547862.5255 | 40588339.9225 |
| J63 | 3547863.5307 | 40588339.9301 |
| J64 | 3547864.5353 | 40588339.9427 |
| J65 | 3547865.5397 | 40588339.9605 |
| J66 | 3547866.5439 | 40588339.9843 |
| J67 | 3547867.5475 | 40588340.0145 |
| J68 | 3547868.5507 | 40588340.0517 |
| J69 | 3547869.5537 | 40588340.0963 |
| J70 | 3547870.5411 | 40588340.1479 |
| J71 | 3547870.5561 | 40588340.1487 |
| J72 | 3547926.9827 | 40588343.0303 |
| J73 | 3547929.3089 | 40588343.1243 |
| J74 | 3547929.3677 | 40588343.1266 |
| J75 | 3547983.4519 | 40588345.3129 |
| J76 | 3548022.5649 | 40588346.4778 |
| J77 | 3548036.8619 | 40588346.9037 |
| J78 | 3548039.9421 | 40588346.9955 |
| J79 | 3548042.3865 | 40588347.2569 |
| J80 | 3548079.5087 | 40588348.0227 |
| J81 | 3548081.9861 | 40588347.8583 |
| J82 | 3548112.9057 | 40588348.2807 |
| J83 | 3548114.3379 | 40588348.2955 |
| J84 | 3548115.3437 | 40588348.3059 |
| J85 | 3548115.8469 | 40588348.3111 |
| J86 | 3548116.3505 | 40588348.3161 |
| J87 | 3548117.3583 | 40588348.3257 |
| J88 | 3548118.3671 | 40588348.3349 |
| J89 | 3548119.3771 | 40588348.3437 |
| J90 | 3548119.8823 | 40588348.3479 |
| J91 | 3548120.3879 | 40588348.3519 |
| J92 | 3548121.3510 | 40588348.3595 |
| J93 | 3548122.4129 | 40588348.3667 |
| J94 | 3548123.5061 | 40588348.3739 |
| J95 | 3548124.4421 | 40588348.3787 |
| J96 | 3548125.2559 | 40588348.3829 |
| J97 | 3548126.4753 | 40588348.3877 |
| J98 | 3548126.9841 | 40588348.3893 |
| J99 | 3548128.0025 | 40588348.3925 |
| J100 | 3548129.7680 | 40588348.3946 |
| J101 | 3548131.3205 | 40588348.3940 |
| J102 | 3548132.6784 | 40588348.3913 |
| J103 | 3548134.1688 | 40588348.3859 |
| J104 | 3548135.5463 | 40588348.3784 |
| J105 | 3548137.2169 | 40588348.3661 |
| J106 | 3548138.8650 | 40588348.3501 |
| J107 | 3548140.4185 | 40588348.3313 |
| J108 | 3548141.8277 | 40588348.3111 |
| J109 | 3548143.4272 | 40588348.2845 |
| J110 | 3548144.9571 | 40588348.2549 |
| J111 | 3548146.4681 | 40588348.2216 |
| J112 | 3548148.0099 | 40588348.1835 |
| J113 | 3548149.5712 | 40588348.1403 |
| J114 | 3548151.1927 | 40588348.0905 |
| J115 | 3548152.7737 | 40588348.0364 |
| J116 | 3548154.3042 | 40588347.9795 |
| J117 | 3548155.9255 | 40588347.9132 |
| J118 | 3548157.5245 | 40588347.8423 |
| J119 | 3548159.0048 | 40588347.7711 |
| J120 | 3548176.5165 | 40588346.5329 |
| J121 | 3548193.9353 | 40588344.5677 |
| J122 | 3548211.2569 | 40588341.8775 |
| J123 | 3548228.4513 | 40588338.4667 |
| J124 | 3548245.4883 | 40588334.3415 |
| J125 | 3548246.5041 | 40588334.0759 |
| J126 | 3548247.5215 | 40588333.8157 |
| J127 | 3548248.5401 | 40588333.5601 |
| J128 | 3548249.5601 | 40588333.3091 |
| J129 | 3548250.5813 | 40588333.0615 |
| J130 | 3548251.6037 | 40588332.8175 |
| J131 | 3548252.6269 | 40588332.5763 |
| J132 | 3548253.6511 | 40588332.3373 |
| J133 | 3548254.6761 | 40588332.1003 |
| J134 | 3548255.7019 | 40588331.8647 |
| J135 | 3548256.7283 | 40588331.6299 |
| J136 | 3548257.7551 | 40588331.3957 |
| J137 | 3548258.7823 | 40588331.1613 |
| J138 | 3548260.4025 | 40588330.7910 |
| J139 | 3548262.3930 | 40588330.3315 |
| J140 | 3548264.4168 | 40588329.8557 |
| J141 | 3548266.4966 | 40588329.3537 |
| J142 | 3548268.5631 | 40588328.8373 |
| J143 | 3548270.6002 | 40588328.3076 |
| J144 | 3548272.6233 | 40588327.7564 |
| J145 | 3548274.6611 | 40588327.1720 |
| J146 | 3548276.6685 | 40588326.5631 |
| J147 | 3548278.6885 | 40588325.9124 |
| J148 | 3548280.8800 | 40588325.1600 |
| J149 | 3548296.9715 | 40588318.9925 |
| J150 | 3548301.6283 | 40588316.9897 |
| J151 | 3548310.2631 | 40588313.2759 |
| J152 | 3548312.5313 | 40588312.3003 |
| J153 | 3548318.2387 | 40588309.6209 |
| J154 | 3548319.7619 | 40588308.9057 |
| J155 | 3548322.1959 | 40588307.7631 |
| J156 | 3548339.4863 | 40588520.7455 |
| J157 | 3548339.8557 | 40588525.2951 |
| J158 | 3548340.1129 | 40588528.4635 |
| J159 | 3548338.4559 | 40588528.6617 |
| J160 | 3548336.6649 | 40588528.8761 |
| J161 | 3548333.7175 | 40588529.2287 |
| J162 | 3548330.7465 | 40588529.3551 |
| J163 | 3548330.1543 | 40588529.3803 |
| J164 | 3548311.1983 | 40588530.1869 |
| J165 | 3548304.5971 | 40588530.4677 |
| J166 | 3548285.8663 | 40588531.2647 |
| J167 | 3548266.2739 | 40588532.0985 |
| J168 | 3548263.8533 | 40588532.1065 |
| J169 | 3548253.2689 | 40588532.1413 |
| J170 | 3548222.8479 | 40588532.2413 |
| J171 | 3548194.2219 | 40588532.3353 |
| J172 | 3548184.7101 | 40588531.0201 |
| J173 | 3548180.4985 | 40588530.4923 |
| J174 | 3548132.7499 | 40588536.9243 |
| J175 | 3548110.3497 | 40588539.9417 |
| J176 | 3548099.6679 | 40588540.6179 |
| J177 | 3548079.1919 | 40588541.9139 |
| J178 | 3548067.2157 | 40588542.6719 |
| J179 | 3548034.4859 | 40588544.7435 |
| J180 | 3548023.9595 | 40588545.0951 |
| J181 | 3547985.8381 | 40588546.3681 |
| J182 | 3547961.8685 | 40588547.1685 |
| J183 | 3547958.2301 | 40588547.2901 |
| J184 | 3547952.9155 | 40588547.1071 |
| J185 | 3547902.0901 | 40588550.5583 |

注：坐标系为2000国家大地坐标系

图1.1-1地块具体位置图

图1.1-2 调查地块范围及拐点图

地块规划

根据《南通市通州区兴仁镇（TZ08、TZ10单元）详细规划》，该地块规划用地性质为商住混合用地和15分钟社区生活圈综合公共服务设施用地，商住混合用地属于住宅，15分钟社区生活圈综合公共服务设施用地属于公共管理与公共服务用地。地块规划图详见图1.2-1。

图1.2-1 南通市通州区兴仁镇（TZ08、TZ10单元）详细规划

现场踏勘

2025年5月，我单位组织专业技术人员对本次调查地块现状环境进行了现场踏勘，主要成果可概括如下：

（1）调查地块位于南通市通州区兴仁镇孙家桥村二组，北侧相邻地块现状为兴仁横河，南侧现状为创业西路（规划），东侧现状为兴石河，西侧现状为太平路（规划）。

（2）本次调查地块现状主要为农田，零散分布着油菜（已收割）、玉米、芝麻、大豆等农作物，还有部分区域存在少量建筑垃圾。

（3）地块内无刺激性气味，整个区域未发现异常颜色及气味土壤。

2025年5月地块现场踏勘照片见图1.3-1。

| 北侧兴仁横河 | 南侧创业西路（规划） |
| --- | --- |
| 东侧兴石河 | 西侧太平路（规划） |
| 地块内农作物 | 地块内建筑垃圾 |
| 四向穿心图 |  |

图1.3-1调查地块现场踏勘图

- 2第一阶段调查调查结论

根据业主单位委托合同，本次调查地块为兴仁镇太平路东侧、跃进路南侧地块，位于通州区兴仁镇孙家桥村二组，四至范围：北侧相邻地块现状为兴仁横河，南侧现状为创业西路（规划），东侧现状为兴石河，西侧现状为太平路（规划），面积约117737m2。根据南通市通州区兴仁镇（TZ08、TZ10单元）详细规划，该地块规划用地性质为商住混合用地和15分钟社区生活圈综合公共服务设施用地，商住混合用地属于住宅，15分钟社区生活圈综合公共服务设施用地属于公共管理与公共服务用地。

通过现场踏勘、调查访问、收集地块现状和历史资料可知，本地块内及周边存在企业生产活动，存在潜在污染源，特征污染物包括pH值、耗氧量、色度、氨氮、总磷、硫化物、钡、铁、铝、锰、钛、钒、锌、砷、汞、铅、铜、铬、六价铬、镍、锑、环氧乙烷、苯并（a）芘、苯、二甲苯、甲醛、苯胺类、乙二醇乙醚、二丙二醇甲醚、二乙二醇乙醚、乙醇、丁醇、丙三醇、乙二醇、苯乙烯、异丙醇、丁酯、乙酯、正丙酯、醋酸丁酯、丙烯酸树脂、聚酯树脂、聚氨酯树脂、聚氨酯、酚醛树脂、环氧树脂、醇酸树脂、聚酰胺树脂、聚丙烯酸钠、石油烃（C10-C40）。

为初步了解本次调查地块土壤环境状况，本次现场踏勘采用XRF和PID快速检测设备对地块土壤进行了现场检测。根据检测结果，地块内土壤样品中重金属和PID快检数据无异常，且与对照点相比没有明显差异。

考虑到本次调查地块内及周边存在污染源，为进一步明确本次调查地块土壤及地下水是否存在污染，确保地块后续安全利用，需对调查区域进一步采样检测分析，应开展第二阶段场地环境调查。

- 3第二阶段调查调查结论

### 3.1 土壤结论

本次地块内共布设24个土壤点位，共采集96个土壤样品，送检96个土壤样品，共检测污染物61种，检出16种，污染物检出率为26%，检出的污染物分别为pH值、汞、砷、铜、镍、铬、镉、铅、石油烃（C10-C40）、锰、锌、总氟化物、钡、钛、钒和锑，其余检测因子均未检出。土壤pH值检出范围为7.02~8.94，整体无酸化或碱化，部分呈轻度碱化。地块内采集的土壤样品污染物汞、砷、铜、镍、镉、铅、钒、锑和石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，总氟化物检出值低于《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 32/T 4712-2024）中的第一类用地筛选值，铬、锰、锌和钡检出值低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T67-2020）中的第一类用地筛选值，钛检出值低于《污染场地风险评估电子表格计算值》计算的第一类用地风险控制值。

### 3.2 地下水结论

本次地块内共布设6口地下水监测井，采集6个地下水样品，送检6个地下水样品，共检测污染物72种，检出16种，污染物检出率为22%，检出的污染物分别为pH值、色度、氨氮、耗氧量、锰、铝、钡、砷、锑、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、可萃取性石油烃（C10-C40）和总磷，其余污染物均未检出。地块内采集的地下水样品pH值、色度、氨氮、耗氧量、锰、铝、钡、砷、锑、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）和亚硝酸盐（以N计）检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。总磷无地下水评价标准，地块内地下水样品总磷检出浓度与对照点浓度无明显差异。

### 3.3 地块邻近地表水结论

本次调查在地块相邻的兴石河和兴仁横河共布设5个地表水监测点位，采集5个地表水样品，送检5个地表水样品，共检测污染物72种，检出17种，污染物检出率为24%，检出的污染物分别为pH值、色度、总磷、氨氮、高锰酸盐指数、锑、铜、砷、铁、锰、钡、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、可萃取性石油烃（C10-C40），其余污染物均未检出。

地块邻近的兴仁横河采集的2个地表水样品pH值、总磷、氨氮、高锰酸盐指数、铜、砷和氟化物检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、铁和锰检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值，锑和钡检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值，色度和亚硝酸盐（以N计）检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。

地块邻近的兴石河采集的3个地表水样品pH值、总磷、氨氮、高锰酸盐指数、铜、砷和氟化物检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准，氯化物、硫酸盐和硝酸盐（以N计）检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值，锑和钡检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值，色度和亚硝酸盐（以N计）检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ш类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。

### 3.4 地块邻近地表水底泥结论

本次地块相邻地表水共布设5个底泥点位，共采集5个底泥样品，送检5个底泥样品，共检测污染物61种，检出16种，污染物检出率为26%，检出的污染物分别为pH值、汞、砷、锑、铜、镍、锌、铬、铅、钛、镉、锰、钡、钒、石油烃（C10-C40）和总氟化物，其余检测因子均未检出。底泥pH值检出范围为7.13~7.8，整体无酸化或碱化。地块相邻地表水底泥样品污染物汞、砷、锑、铜、镍、铅、镉、钒和石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，总氟化物检出值低于《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 32/T 4712-2024）中的第一类用地筛选值，锌、铬、锰和钡检出值低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T67-2020）中的第一类用地筛选值，钛检出值低于《污染场地风险评估电子表格计算值》计算的第一类用地风险控制值。

综上，本次调查地块不属于污染地块，土壤环境质量满足后续规划用地要求。

- 4建议

（1）鉴于土壤的异质性及土壤离散点采样检测结果的不确定性，在场地未来开发建设过程中，若发现疑似污染土壤或不明物质，建议进行补充调查，并采取相应的环保措施，不得随意处置。

（2）地块内的土壤转运，应满足转运后规划用地条件下的土壤管理要求，不符合要求的情况下禁止转运。

（3）根据现场踏勘可知，本次调查地块现场遗留有原拆迁的建筑垃圾，建议后续规划范处置建筑垃圾。